广东冠豪高新技术股份有限公司

热熔胶涂布机制胶系统及配套设备采购项目

招标文件（技术部分）

招标单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号： ZJGHCGB20210401

编    写：  顾延亮

审    核

编制日期：2021年4月1日

目录

第一章 总则	4

1.1概述：	4

1.2项目建设位置：	4

1.3设计基础条件：	4

1.4电力及辅助系统供给基本参数：	5

1.5设备使用条件：	5

第二章 设备总体要求：	5

2.1招标设备总体要求：	5

2.2制胶设备主要技术要求：	6

2.3工艺流程：	7

第三章 招标内容及范围：	7

3.1招标设备：	7

3.2安装范围概述：	13

3.2.1安装范围：	13

3.2.2工艺管线安装：	13

3.2.3非标件制造、安装（包工、包料）：	14

3.2.4自动化仪表安装：	14

3.2.5基础部安装：	14

3.2.6制胶设备中的报装等：	14

3.2.7设备及安装材料的装卸：	14

3.2.8安装开挖、开孔、修补：	15

3.2.9以上未涉及到的安装工程：	15

3.2.10备品备件：	15

3.2.12本项目设备材料供应：	15

3.2.13设备材料使用和定价原则：	16

3.2.14电气系统描述:	17

第四章 投标方应提供的技术文件	18

4.1投标时提供的技术文件:	18

4.2中标后应提供的文件（3套）：	19

4.3交货时提供的文件:	19

第五章 技术服务	19

5.1技术服务：	19

5.2制胶设备技术担保条款:	20

5.3制胶设备验收标准:	21

第六章 设备安装服务及质量保证：	21

6.1设备安装服务：	21

6.2质量保证：	21

第七章 系统仪表安装部分	22

7.1.总则：	22

7.2仪表安装说明：	22

7.3安装技术要求：	23

第八章 交货期	27

8.1交货期：	27

8.2交货地点：	27

第九章 招标	27

9.1招标办法：	27

9.2评标委员会：	28

9.3评标程序：	28

9.4价格评审：	29

9.5计算综合得分：	30

9.6分值分配：	30

9.7 推荐中标候选人：	30

9.8审定中标人：	30

附件一：投标分项报价表	31

附件二：商务评分表	33

附件三：技术评分表	34

附件四：技术参数汇总表	35

- 第一章 总则

- 1.1概述：

本次招标的是《广东冠豪热熔胶涂布机制胶系统及配套设备采购项目（以下统称制胶设备）》。投标方要严格按照招标文件要求投标，招标方对投标方案进行综合评价，择优选用，欢迎具有法人资格并有相应技术能力的专业安装公司参加竟标。

- 1.2项目建设位置：

广东冠豪高新技术股份有限公司（广东省湛江经济技术开发区东海大道313号）。

- 1.3设计基础条件：

多年平均气温23.4℃

历年极端最高气温38.1℃

历年极端最低气温2.8℃

多年平均气压1008.6hPa

历年最高气压1031.3hPa

历年最低气压942.3hPa

多年平均年降雨量1654.2mm

历年最大一日降雨量351.5mm

历年最大一小时降雨量185.5mm

历年最大10分钟降雨量42.9mm

多年平均相对湿度82%（注意：室外最高湿度会达到100%）

多年平均风速3.0m/s

历年10分钟平均最大风速26.7m/s

多年平均年大风日数5.0d

历年极大风速﹥57m/s，风向NNW

主导风向为E和ESE3

- 1.4电力及辅助系统供给基本参数：

电源电压：   3*380V/50Hz (电压偏差±10%)

控制电压：   220V/50 Hz；

压缩空气：   0.6~0.8 MPa；

清水压力：   0.3 MPa；

- 1.5设备使用条件：

安装位置： 室内

运行方式： 日工作时数24小时.

- 第二章 设备总体要求：

- 2.1招标设备总体要求：

2.1.1投标方须全面理解招标书的技术要求，详细描述设备的技术特点、技术担保及服务条款；如果投标方不能达到的技术要求，必须在投标书中单独出具“制胶设备技术偏离表”进行说明；若未作任何说明，则被认为其技术要求能完全满足招标方的要求。

2.1.2投标方应提供设备及用于所供设备的安全、生产和维护保养必要的技术服务，使招标方能够就设备的性能做出正确的评估。

2.1.3投标方中标后须提供安装设备的土建基础载荷要求、辅助运行系统含电力和压缩空气等流程设计图、资料、数据以及相关设备的预留位置。

2.1.4投标方必须清楚说明设备供货界限，列举设备详细供货清单。

2.1.5投标方所供的设备材料必须满足工艺、生产安全及耐腐蚀要求，设备应是全新的、经济的、先进的、成熟的，并且具有低能耗、简单易操作、可靠性高及投资低等特点，在机械设备和随机控制系统及仪器仪表的选型，应遵循先进性和可靠性原则。

2.1.6投标方保证整套设备的最终质量指标，产品质量应达到国家或企业的质量要求。

2.1.7投标方应对所提供的设备的设计、制造质量及生产产品质量、生产能力、消耗指标、使用性能完全负责，并对所提供所有设备及部件的安装指导、调试及售后服务完全负责。

2.1.8投标方提供的所有文件、资料应使用法定公制计量单位。

2.1.9机械性能指标：投标方必须提供投标设备的机械性能担保值。

2.1.10投标方提供给招标方的设备或其任何一部分都不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.1.11任何时候，招标方都有保留解释技术要求的权利。

2.1.12 投标方需提供近三年类似的业绩情况。包括胶水制备的制胶产能、胶水种类、投产日期、厂家名称、联系人的联系方式。

- 2.2制胶设备主要技术要求：

2.2.1应用行业：胶粘剂

2.2.2成品物料名称：热熔压敏胶

2.2.3 成品物料特性：粘度：3000~12000 mPa.s（180℃） 密度：0.9~1.0 g/立方厘米 ，物料特性（如易燃易爆腐蚀等）：固体

2.2.4最大工作产量：17KG/MIN

2.2.5原料组成：橡胶、石油树脂、松香树脂、环烷油

2.2.6操作要求：操作压力范围：-0.5~0.5kg

2.2.7物料温度范围：140~180℃

2.2.8接触物料材质要求：SUS304

2.2.9接触物料抛光要求：精抛

2.2.10电气控制：PLC触摸屏控制,自动控制

- 2.3工艺流程：

环烷油罐车——环烷油储罐——环烷油高位槽（预加热）

称重模块

罐体预热——加入环烷油（搅拌）——加入抗氧剂（搅拌）——加入橡胶（搅拌）——橡胶熔化后加入树脂（搅拌）——停止搅拌（保温）

- 第三章 招标内容及范围：

- 3.1招标设备：

3.1.1设备名称：制胶设备。

3.1.2招标数量：1  套

3.1.3胶罐4套：3m³/罐，2套制胶釜，2套缓冲釜

操作平台：1套

出胶管道：1套

自动化控制系统：1套

环烷油储罐系统：1套

3.1.4 招标参数表

| 序号 | 招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3m³制胶釜 | 釜体容量/数量 | 3m³/2套 |
|  |  | 配内筒体（内径*高*板厚） | 筒体1500×1500×8， |
|  |  | 上下封头 | 上下封头1500×8，材质SUS304 |
|  |  | 筒体内表面处理 | SUS304不锈钢 精抛 |
|  |  | 加热盘管材质/型号 | SUS304不锈钢 /Φ76*3 |
|  |  | 搅拌电机 | 变频电机55KW |
|  |  | 搅拌主轴材质/直径 | SUS304不锈钢 /Φ120 |
|  |  | 搅拌轴密封型式 | 机械密封 |
|  |  | 搅拌桨叶型式/材质 | 专用螺带/ SUS304不锈钢 |
|  |  | 搅拌减速机品牌 | 国茂\通力 |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 不锈钢304，3mm |
| 2 | 3m³缓冲釜 | 釜体容量/数量 | 3m³/2套 |
|  |  | 配内筒体（内径*高*板厚） | 筒体1500×1500×8， |
|  |  | 上下封头 | 上下封头1500×8，材质SUS304 |
|  |  | 筒体内表面处理 | SUS304不锈钢 精抛 |
|  |  | 加热盘管材质/型号 | SUS304不锈钢/Φ76*3 |
|  |  | 搅拌电机 | 变频电机55KW |
|  |  | 搅拌主轴材质/直径 | SUS304不锈钢 /Φ120 |
|  |  | 搅拌轴密封型式 | 机械密封 |
|  |  | 搅拌桨叶型式/材质 | 专用螺带/ SUS304不锈钢 |
|  |  | 搅拌减速机品牌 | 国茂\通力 |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 不锈钢304，3mm |
| 3 | 胶料过滤器（泵前） | 过滤网 | 50目/不锈钢滤网 |
|  |  | 材质 精抛光 | SUS304不锈钢 |
|  |  | 过滤面积（㎡） | 0.03 |
|  |  | 最大流量 | ≥4m³/h |
|  |  | 进出口口径/法兰连接 | 80 |
|  |  | 密封圈材料 | 氟橡胶/四氟 |
|  |  | 加热夹套 | 外套Φ219 内套Φ180 |
|  |  | 加热夹套材质 | 外套碳钢，内套SUS304不锈钢 |
|  |  | 数量 | 4套 |
| 4 | 胶料过滤器（泵后） | 过滤网 | 200目/不锈钢滤网 |
|  |  | 材质 精抛光 | SUS304不锈钢 |
|  |  | 过滤面积（㎡） | 0.31 |
|  |  | 最大流量（㎡） | ≥4m³/h |
|  |  | 进出口口径/法兰连接 | 80/50 |
|  |  | 密封圈材料 | 氟橡胶/四氟 |
|  |  | 加热夹套（板厚） | 外套Φ219 内套Φ180 |
|  |  | 加热夹套材质 | 外套碳钢，内套SUS304不锈钢 |
|  |  | 数量 | 4套 |
| 5 | 供胶泵 | 品牌/产地 | 自制、广州博威或性能参数不低于此类产品 |
|  |  | 变频电机功率： | ≥5.5KW |
|  |  | 最大流量（m³/h） | 4 |
|  |  | 数量 | 4套 |
| 6 | 导热油温度控制阀 | 温度自动控制阀 | 5-6套 |
|  |  | 手动阀控制数量 |  |
| 7 | 阀门 | 出胶电动自动控制阀 |  |
|  |  | 胶水切换手动阀 |  |
|  |  | 手动阀控制数量，过滤器前后手动控制阀 |  |
| 8 | 氮气发生器 | 流量 | 10m³/h |
|  |  | 氮气纯度 | 99% |
|  |  | 储气罐 | 1m³ |
|  |  | 数量 | 1套 |
| 9 | 真空系统 | 品牌/产地 | 华东真空、广州博威或性能参数不低于此类产品 |
|  |  | 功率 | 5.5KW |
|  |  | 缓冲罐 | 1m³ |
|  |  | 数量 | 1套 |
| 10 | 导热油系统 | 电加热功率 | ≥230KW |
|  |  | 导热油管道 | DN100（无缝钢管） |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 铝合金板材，0.6mm |
|  |  | 导热油连接方式 | 法兰 |
|  |  | 数量 | 1套 |
| 11 | 控制系统 | 配电柜数量 |  |
|  |  | 电气元件品牌 | 施耐德 |
|  |  | 控制模式 | 自动控制 |
|  |  | 触摸屏 | 1块17寸 |
|  |  | PLC | 西门子 |
|  |  | 变频器/数量 | 西门子/8 |
| 12 | 环烷油储罐系统 | 储罐容积/材质、厚度 | 40m³/SUS304不锈钢 8mm |
|  |  | 环烷油管道 | SUS304不锈钢 DN40 |
|  |  | 环烷油泵功率 |  |
|  |  | 预加热罐容积/材质、厚度 | 1m³/SUS304不锈钢 5mm（带气动搅拌） |
|  |  | 预加热罐加热方式 | 导热油 |
|  |  | 控制方式 | 自动控制 |
|  |  | 预加热罐称重模块品牌/产地 | 宁波柯力、托利多或性能参数不低于此类产品 |
|  |  | 预加热罐自动放料阀（气动）品牌/产地/数量 | FESTO、SMC/2 |
|  |  | 数量 | 1套 |
| 13 | 制胶平台 | 平台尺寸与层高 | 长10m，宽5m，2层设计，制胶釜安装于3楼，缓冲釜安装于2楼 |
|  |  | 平钢板 |  |
|  |  | 立柱 |  |

3.1.5 技术要求：

3.1.5.1 总体要求：本项目由投标方负责材料及设备的供货及安装，调试正常后交付招标方使用。

3.1.5.2 制胶釜和缓冲釜

3.1.5.2.1 釜体材质采用SUS304不锈钢，容积为3m³，内壁精抛，釜体密封性好。

3.1.5.2.2釜体加热方式为导热油加热，实现各个釜体自动独立控制温度，配温度自动控制阀。

3.1.5.2.3 加热夹套采用SUS304不锈钢半圆外盘管方式。

3.1.5.2.4 保温材料为硅酸铝棉，保温厚度	50mm，外层采用3mm厚的304不锈板。

3.1.5.2.5 减速机采用国产一流品牌，电机采用变频电机，变频器为西门子。

3.1.5.3 过滤器

3.1.5.3.1 缓冲罐泵前过滤器4套，进出口为法兰连接，夹套加热，外套材质为碳钢，内套材质为SUS304不锈钢，过滤网为50目不锈钢网，内壁精抛。

3.1.5.3.2 泵后过滤器4套，进出口为法兰连接，夹套加热，外套材质为碳钢，内套材质为SUS304不锈钢，过滤网为200目不锈钢网，内壁精抛。

3.1.5.3.3 过滤器的安装需结合场地空间，方便生产更换滤芯/滤袋及维护。

3.1.5.4 胶泵、真空泵系统

真空泵系统选用国内主流品牌。胶泵采用国产一流品牌，电机采用变频电机，变频器为西门子，胶泵的出口根据泵出口管道高低位置来决定是否配备手动阀门（便于胶泵检修）。

3.1.5.5 导热油系统

3.1.5.5.1 导热油加热方式：电加热

3.1.5.5.2 导热油管道采用厚壁（国标）无缝钢管，硅酸铝棉保温厚50mm，外层采用0.6mm厚的铝合金板材，导热油管之间为法兰连接；各分段管道间的连接管管径不低于DN25，采用法兰连接方式。

3.1.5.5.3 各个制胶釜、缓冲釜、及制胶釜出胶管路、缓冲釜出胶管道可实现独立温度控制并在控制屏上有温度显示，各支管的加热设备附件配备带手动阀的温度表；每个加热支路的总进出口两端配备手动阀门、胶泵及过滤器的导热油进出口配备手动阀门，以便于故障时的管道关闭及维修。

3.1.5.5.4 应配有导热油高位槽，高位槽配有管式油位观察镜、加油口、排气口以及高低液位报警等。

3.1.5.6 氮气系统

选用国内主流品牌

流量：10m³/h。纯度：≥99%。储气罐：1个1m³。

3.1.5.7 环烷油储罐系统

3.1.5.7.1 环烷油储罐：容积40 m³，材质为SUS304不锈钢，板厚8mm，设有进料口（和槽罐车对接），设有液位显示。

3.1.5.7.2 环烷油预加热罐：容积1m³材质为SUS304不锈钢板厚 5mm，采用导热油加热，设有称重模块，有两个出口（1#和2#制胶釜），采用气动自动阀控制。和环烷油储罐有液位连锁控制，安装于平台3楼。

3.1.5.7.3 环烷油泵、管道：管道材质为SUS304不锈钢管道，管径为Φ32，电机采用变频电机，油泵采用国内主流品牌。

3.1.5.8 电气控制系统

3.1.5.8.1 电气元件：采用施耐德、西门子、ABB等进口品牌

3.1.5.8.2 触摸屏：北京昆仑等

3.1.5.8.3 PLC：西门子

3.1.5.8.4 变频器：西门子

3.1.5.9 管道及安装、保温

3.1.5.9.1 管道安装要求横平竖直，根据管道强度合理配置支架：输胶管与外套管之间采用定距片加固，保障输胶管位于外套管的中间位置。

3.1.5.9.2 管道安装完成后，需进行耐压试验，耐压合格后再进行保温工作。

3.1.5.9.3 管道保温材料为硅酸铝棉，外包厚度0.6mm的铝合金板材。

3.1.5.10 制胶平台与支架

3.1.5.10.1 制胶平台立柱及各横梁、平台钢板需满足釜体及管道的承载要求。

3.1.5.10.2 制胶平台钢板材料厚度为厚5mm的钢板，铺设于平台框架上，作为

各釜体的承载物，同时也是物料堆放及操作人员的工作平台，钢板除锈并喷涂防锈漆。

3.1.5.10.3 制胶平台四周需设置高度不低于1200mm的金属围栏，围栏水平间距不大于300mm，同时使用厚度1mm、高度不低于200mm的不锈钢板制作踢脚线，下边缘采用折边设计并与平台面连接固定。

3.1.5.10.4 制胶平台的物料上下装置，配升降机2T，升降机作业台面尺寸为2m×1.5m，设置防呆型的安全门，防止人员或物料意外掉落；升降机与制胶平台间配制宽为2m、符合承载需求的过道。

3.1.5.10.5 安装于平台下方的管道或辅助设备支架，需结合安全性、实用性与整体协调性进行设计，避免辅助支架因棱角处理不当发生伤人风险，管道采用长度最少化设计。

3.1.5.10.6 各反应釜的搅拌电机应设计有检查维护平台，方便各搅拌电机的检查维护。

3.1.5.10.7设备平面布置需做高低设置,制胶釜高于缓冲釜，利于排胶。

3.1.5.10.8反应釜要求有观察孔或视窗。

3.1.5.10.9所有电机必须采用国家标准二级能效

3.1.5.10.10温度测温点内部测试（制胶罐每罐2个、缓冲罐每罐1个、管路测温点（前端、末端）5~6个），测温点精度（±2℃/100℃）反馈迅速，实测与显示一致，制胶罐和缓冲罐升温速率（10℃/min）；

3.1.5.10.11搅拌在显示屏上有电流、频率反馈；过载保护和温度高低报警。

3.1.5.10.12 两个缓冲罐的胶泵出口分别流向涂布头胶箱（共两个胶箱），涂布头胶箱的两个胶箱分别有重量信号（标准信号0-20mA or 4-20mA）输出，接到自配胶控制系统中，两个缓冲罐的胶泵出口管道应分别配备两个（共4个）自动开关阀来控制流向哪个胶箱。

- 3.2安装范围概述：

- 3.2.1安装范围：

3.2.1.1制胶设备：从化工原料或商品胶招标方送至制胶平台下，上料部分由投标方设计并安装，包括但不限于升降机、制胶釜、缓冲釜、供胶管道系统、环烷油储罐系统、环烷油自动称重系统、导热油加热系统、氮气系统、真空泵系统、管道加热保温系统、电气自动化控制系统、制胶平台，及其它为保证机器正常运行所需要的设备。

3.2.1.2招标方提供主电源、压缩空气源等辅助设施到设备指定连接点（电源分模温机和搅拌系统各一路），机器内的布线、管路安装以及安装材料由投标方完成。

3.2.1.3与供货设备一体的所有控制箱、接线箱、操作台、盘装仪表等设备由投标方提供。

3.2.1.4用于安装、维修、调试、检验测量、生产所使用的专用工具，量具等由投标方自备。

- 3.2.2工艺管线安装：

3.2.2.1制胶设备内所有管线（出胶管道出口至涂布头胶箱入口处，共两个胶箱）

3.2.2.2制胶设备内所有管线（包括环烷油、冷却水、压缩空气、真空系统、氮气等系统）

3.2.2.3环烷油储罐系统内的所有管线（储存罐进口至高位槽至制胶釜入口处）

3.2.2.4以上未提到的制胶设备内的所有设备的安装

3.2.2.5 四个釜都需要配置氮气和真空系统。

- 3.2.3非标件制造、安装（包工、包料）：

3.2.3.1制胶设备钢结构平台。

3.2.3.2所有罐、阀门等操作爬梯、走道、平台、支撑等。

3.2.3.3各管路系统的分水节、风气节等。

3.2.3.4以上未提到的：制胶设备内的所有非标件制造、安装。

- 3.2.4自动化仪表安装：

3.2.4.1制胶设备内车间DCS系统、现场仪表的安装、调试

3.2.4.2制胶设备的控制系统、现场仪表安装、调试

3.2.4.3制胶设备内的水气系统仪表安装、调试

3.2.4.4以上未提到的制胶设备内的所有电气、自动化、仪表等安装。

- 3.2.5基础部安装：

3.2.5.1所有制胶设备内涉及的脚螺栓预埋或化学螺栓（含材料）

3.2.5.2以上未提到的：制胶设备内的所有设备基础。

- 3.2.6制胶设备中的报装等：

制胶设备中任何涉及相关部门监管的特种设备的所有报建、报装、审批、使用证申领等费用由投标方负责，招标方配合。

- 3.2.7设备及安装材料的装卸：

制胶设备内安装涉及的所有设备、安装材料的装卸车、领料、运输、吊装等费用由投标方负责。

- 3.2.8安装开挖、开孔、修补：

制胶设备内安装涉及的所有开挖、开孔、修补完善等费用由投标方负责。

- 3.2.9以上未涉及到的安装工程：

该工程以包工、包料形式承包，所有安装材料由投标方提供，包括所有管材、管件、自动阀门、手动阀门、附件（接头、软接件等）、保温材料、所有管路和设备安装用辅材（槽钢、角铁、化学螺栓、螺栓、垫片、焊条、焊接用气等）。

投标总报价包括任何未报、少报材料或其他费用，投标方需按招标方胶水制备、配套系统的工艺系统完成安装，最终达到工艺使用要求。

- 3.2.10备品备件：

3.2.10.1投标方必须提供能满足一年内正常运行所需备件，在投标文件中列出清单及其单价和总价，此费用包含在投标总价中, 备件中含一台胶泵（带电机）和一台模温机油泵.

3.2.10.2投标方应在投标文件中列出能满足质保期满后正常运行所需的备品备件、附件的清单及单价，此项不计入投标总价（投标方应列出备件寿命和更换建议清单）。

- 3.2.12本项目设备材料供应：

3.2.12.1除招标文件规定由招标方供应的设备材料外，其它设备材料均由投标方自购并计入报价中。

3.2.12.2投标方在设备材料使用前(包括招标方供应的设备材料)，应按施工规范要求进行设备材料检验或试验（包括物理性能试验、材质分析和工艺性试验），不合格的或不符合使用要求的不得使用，检验或试验费用由投标方承担并计入报价中。

3..2.12.3本项目采用的各种材料，投标方应提供生产厂家的合格证书及试验报告。

3.2.12.4所有的设备接地材料，所有的电气、热控的墙体和地下的穿管、埋件、法兰、螺栓、垫片、电缆接头等安装性材料，所有现场设备、管道、阀门、附件、钢、架支吊架、平台扶梯等中间漆和面漆均由投标方负责供货与施工。因设备运输及安装过程中造成油漆损伤修补由投标方负责完成。

3.2.12.5安装辅助性材料以及为了安装方便或需要而必须的临时性材料和消耗性材料等（如安装用槽钢、角钢、扁钢、垫铁、膨胀螺栓等以及安装用电焊条、氧气、乙炔气、机械设备用油、消耗性材料等所有属投标方范围内的材料）由投标方自行负责。施工用临时照明、安全文明施工及环境保护等措施等由投标方负责

3.2.12.6其它设备及管道表面的防腐处理、所有设备（如设备、管道、阀门及附件等）文字标识标牌等属于投标方承包范围。

- 3.2.13设备材料使用和定价原则：

3.2.13.1 本项目的投标方必须严格按照招标文件的规定进行设备材料的选型和使用。在投标阶段，投标方必须根据招标文件的规定进行设备、材料的选型，投标设备、材料的技术规格、参数必须达到或高于招标文件的要求；投标设备的产地和品牌必须符合招标文件的规定，对于设备材料，投标方必须按项目进度保质、保量供货，为此做出承诺。投标方必须根据招标文件有关报价格式的要求，在投标文件中提交详细的设备材料报价表，并提供设备材料规格说明、产品说明等技术文件。

3.2.13.2对于招标方未规定品牌的材料设备，投标方必须选择完全满足招标文件技术要求和国家有关规范要求的材料设备。

3.2.13.3招标方对部分设备规格和品牌的规定并不免除投标方对相关设备技术性能、技术参数、质量的保证和对整个工程功能、质量或效果的保证。

3.2.13.4 对于按照招标文件的规定和相关技术规范选用的设备材料，中标后规格、品牌和价格不得更改。

3.2.13.5 本项目采用的各种材料、设备，投标方必须按投标时所报品牌提供生产厂家合格证书和试验报告，国家强制性认证的产品必须提供3C认证，主要设备还必须经招标方同意后方可采购。如发生货不对板的情况，该设备不得在本项目使用，投标方必须将其无条件更换为符合设计要求的设备，且中标价格不调整，工期不顺延。

3.2.13.6本项目使用的设备材料必须按国家质量监督部门的规定和国家有关施工规范进行检验和验收，设备到货时须提供生产厂家的合格证、相关认证及质检部门的产品检验合格证；进口设备须提交相应产品的原产地证明、海关报关证明等相关认证，对国家规定须进行商检的进口设备须提交国家商品检验检疫局出具的商检证书。有关产品的合格证书和质量检验合格证明将作为设备材料款的付款依据。

3.2.13.7对于投标方采购的材料设备，无论招标方有无条件到生产、制造现场监造或验收，该类材料设备到达施工现场后经验收发现质量问题的，均应由投标方承担责任。投标方应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿招标方的损失，由此延误的工期不予顺延。

3.2.13.8投标方所投标设备的产地和品牌必须符合招标文件的规定。如有不符合上述技术要求的，招标方有权按照对项目最有利原则要求投标方更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次的产品，但中标价格不调整，由此造成的相关责任由投标方自行负责。

- 3.2.14电气系统描述:

3.2.14.1操作屏要求中文操作界面。

3.2.14.2电控柜及电气元件需考虑招标方的温湿度等环境条件。

3.2.14.3控制柜内配有照明及用电插座，柜内外电缆线号标识清晰。

3.2.14.4设备应和涂布头供胶箱有液位控制联锁，且搅拌、供胶泵采用变频器控制。

3.2.14.5电气断路器及接触器、PLC、变频器和电气部件、气动元件注明品牌。

3.2.14.6 系统所配的I/O点必需留有15%的余量。PLC的中央处理器（CPU）正常负荷建议不超过70%;

3.2.14.7电气配置如下

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人机界面 | 西门子 |  |
| 2 | 变频电机 | 艾克特、江苏德意或性能参数不低于此类产品 |  |
| 3 | 变频器 | 西门子 |  |
| 4 | PLC | 西门子 |  |
| 5 | 电气元件(断路器、接触器、按钮等） | 施耐德 | 推荐 |
| 6 | 接近开关、光电开关等 | 欧母龙 | 推荐 |
| 7 | 气动元件（电磁阀、气缸、E/P阀等） | SMC | 推荐 |
| 8 | 手动阀门、止回阀、过滤器 | 上海开维喜、良工、上海冠龙、上海亚核、北京阀门 |  |
| 9 | 化学植筋剂： | 喜利得或伍尔特 |  |
| 10 | 轴承 | SKF、FAG | 推荐 |

.

- 第四章 投标方应提供的技术文件

- 4.1投标时提供的技术文件:

技术文件、图纸资料各纸质三套及电子版一套（AutoCAD 2004及以上版本）

4.1.1设计方案图纸，含平面图和立面图，注明设备长、宽、高的尺寸。

4.1.2详细的技术方案说明。

4.1.3设备重量、最大件和最重件名称、外型尺寸及安装维修时需要空间和位置。

4.1.4公用工程消耗指标包括电、压缩空气等消耗指标。

4.1.5专用工具一览表（见附表3）。

4.1.6备品备件和易损件清单（见附表4）。

4.1.7图纸及技术资料交付时间表。

4.1.8本项目采用的各种材料，投标方应在中标后提供生产厂家的合格证书及试验报告。

4.1.9投标方认为应提供的其它资料。

4.1.10 投标方必须提供符合双方初步商定的制胶设备的采购、安装、调试时间进度计划。

- 4.2中标后应提供的文件（3套）：

4.2.1所供设备自重、基础图，要求技术协议签定后1周内提供。

4.2.2投标方认为应提供的其它资料。

- 4.3交货时提供的文件:

纸质四套及电子版一套（AutoCAD 2004及以上版本）

4.3.1设备使用维护手册（中文版）、标注详细配置的设备机械图纸。须满足指导设备日常维护需求。特别是轴承、传动皮带等常规标准件的型号规格信息必须完备。

4.3.2所供设备的备品备件、易损件清单及更换周期说明书。

4.3.3投标方提供的标准件的规格、型号、材质、数量。

4.3.4投标方提供易损件制造图。中标方须提供所有设备的装配图、含外形尺寸、轴承型号和自重等信息。

4.3.5电气设备的详细说明书。

4.3.6 PLC控制程序及控制软件，PLC及人机界面控制软件及参数备份文件。人机界面开发软件及应用程序。

4.3.7电气原理图纸、气动原理图纸。

4.3.8 电缆接线图及电缆清单。

4.3.9 中标方须提供胶水制备设备完整、详细的润滑信息表。且须列明润滑油的品牌、牌号、数量、润滑周期等信息。

- 第五章 技术服务

- 5.1技术服务：

5.1.1设计联络会

5.1.1.1设计联络会进行次数：2次

5.1.1.2第一次设计联络会在签订定购合同后，两周内进行，地点在招标方（广东省湛江经济技术开发区东海大道313号），确定技术设计内容要点及细节交流。

5.1.1.3第二次设计联络会在第一次联络会进行后25天内进行，投标方须将设计整套图纸提交给招标方审核、双方确认。

5.1.3发货及包装要求:

5.1.3.1投标方需承担从厂方运输到招标方指定安装地点（广东省湛江经济技术开发区东海大道313号）的所有费用。

5.1.3.2投标方需承担运输途中，设备发生损坏的所有责任。

5.1.3.3各部件在发货运输前必须进行检查、打标记、贴标签（标签内容包括名称、安装位置编号、数量、所属位置、部件加工图号）、标签序号要求与图纸一一对应。

5.1.3.4大件物品必须注明外包装规格、毛重和指示起吊位置或设置起点。

5.1.3.5所有物品禁止裸装，关键部件必须使用木箱独立包装，木箱内必须设置固定卡板，防止在运输途中发生损坏。

5.1.3.6运输过程需做好防震、防潮、防雨措施。

5.1.3.7投标方在发货前3天须将发货清单传真给招标方。

5.1.4安装、调试及试运行:

5.1.4.1投标方应负责制胶设备内所有设备的安装、调试及试生产，并要求在规定的时间内达到设计要求。

5.1.4.2安装、调试时间要求：25天（日历天）内完成；

5.1.4.3调试、试生产时间要求：12天（日历天）内完成；

5.1.4.4投标方应派遣技术熟练、身体健康的合格技术人员到制胶设备安装现场负责制胶设备安装、调试及试运行工作，并负责协调设备存在的问题。

5.1.4.5投标方须在安装现场提供制胶设备的生产操作技能及设备维护培训。

5.1.4.6培训安排需随投标文件一起提交。

- 5.2制胶设备技术担保条款:

5.2.1胶水制备所有软、硬件功能要求与各项设计指标均符合招标文件技术规格要求。

- 5.3制胶设备验收标准:

制胶设备设计及运行性能要求

5.3.1胶水制备时间：

按原材料配方2T制胶量制胶时间不超过4.5小时（从投料至出完料）。

5.3.2制胶设备软、硬件功能要求与各项设计指标均符合招标文件技术规格要求。

5.3.4验收规范执行《造纸工业设备安装及验收技术规范》、施工图纸及设备制造厂家提供的图纸及技术要求、安装规范等。

5.3.5胶水制备系统连续运行及生产质量稳定性，要求能达到48小时连续正常生产，产品质量稳定，符合招标文件技术部分的要求，且没有发生设备问题。

5.3.6设备表面应无划伤、无磕碰。

5.3.7焊接表面应无焊渣。

5.3.8设备安装应正确、整齐。

5.3.9线束上的标签方向应一致，字体应清晰。

5.3.10整体设备连接应牢固、可靠。

5.3.11设备应在额定技术参数范围内运行稳定。

- 第六章 设备安装服务及质量保证：

- 6.1设备安装服务：

6.1.1投标方负责供货范围内所有设备的安装、调试。正确指导维护及试生产。

6.1.2列出参加技术服务人员的服务时间及人数，投标方人员在招标方工厂服务期间费用自理。

- 6.2质量保证：

6.2.1投标方应保证其提供的设备是全新的，采用最新技术和工艺，采用合适的材料制造的，在各个方面符合国家有关规定，性能可靠的产品。

6.2.2若制胶设备经过投标方指导安装、调试后，在投料湿调试及试生产12天（日历天）内，因投标方设备原因，导致产品不合格，招标方有权向投标方提出索赔或退货。

6.2.3投标方应保证在合同规定的质量保证期内，招标方正常使用情况下，对该设备因设计、制造、调试或材料缺陷等所有因投标方原因造成的任何缺陷故障负责。应对提供设备的机械性能、产品质量、消耗指标、设备运行可靠性和各类设备的使用寿命等作出明确担保。

6.2.4质量保证期为投料试生产成功，产品完全达到招标文件技术部分的要求，各项硬件设计指标和功能要求均与招标书相符，制胶设备进行竣工验收后，可正常连续生产后12个月。

6.2.5招标方发现设备的质量或规格与合同不符或设备有缺陷，招标方有权向投标方提出索赔或退货。

6.2.6投标方对提供的设备的安全性能、运行可靠性和使用寿命进行担保。

6.2.7投标方对质量保证期内因产品质量导致的产品损坏实行无偿修复或更换，保质期应满足招标方对产品的技术咨询，并优惠价格提供备件。

- 第七章 系统仪表安装部分

- 7.1.总则：

7.1.1 仪表安装依照设计提供的安装图及仪表制造商提供的使用说明书的要求进行。仪表安装图选自《自控安装图册》〔CECHK〕，招标单位也可选用化工部《自控安装图册》〔HG/T21581-95〕

7.1.2  仪表的施工及验收按《自动化仪表工程施工及验收规范》〔GB50093-2002〕进行。

- 7.2仪表安装说明：

7.2.1  所有控制系统的控制柜、I/O柜、现场操作台、现场接线箱等设备的钢制底座的制作、安装和设备就位；

7.2.2  所有现场仪表的开孔、焊管、安装，布线、配管（包括气源管）、接线调试等。并包括实现仪表功能所需的各种配件、附件、支架制作安装。

7.2.3	支线仪表电缆桥架、电缆保护管及附件的安装

7.2.4仪表、控制和通讯电缆及特种电缆的敷设及始末端接线。

7.2.5各控制系统的接地系统的制作、安装，接地电阻应小于１欧姆。

7.2.6各控制系统UPS的安装、调试。

7.2.7现场仪表用压缩空气管道的安装、调试。根据图纸资料仪表清单所列的所有气源箱的安装，部分小型气源箱的制作，气源管的敷设以及与现场仪表控制阀的连接都在投标方的安装的范围内。

7.2.8 需要安装的现场仪表和设备本体仪表包括各种变送器、各种阀门、流量计、液位计、各种开关、传感器、执行器、压力表、真空表、铂热电阻、称重系统、现场接线箱、气源箱、过滤器、等各种仪表以及增补的各种仪表。以及协助实际生产进行调试。

7.2.9以上未提及但与本工程相关的自动化设备的安装、制作、调试也包括在范围之内。

- 7.3安装技术要求：

7.3.1、自动控制系统及现场仪表的安装应符合相关国家技术及安全标准。

7.3.2、投标方负责保证所安装的仪表设备的完好与安全，仪表安装人员负责制定已安装设备的保护措施，在试车调试期间投标方按照招标方要求做好试车时对仪表设备的保护工作（如重新卸下仪表或变送器等设备，安装短接，清洁工作完成后重新安装）。

7.3.3、电缆支桥架根据现场实际走向的需要进行安装。。

7.3.4、投标方依据设计资料进行电缆敷设和接线，招标方可以根据实际情况调整电缆数量。仪表电缆地上部分全部用桥架和镀锌钢管穿线，现场仪表与镀锌钢管之间用金属软管连接。

7.3.5、投标方根据招标方提供仪表用压缩空气管路布置图中管路尺寸及走向图进行安装。招标方可以根据实际情况变更管路走向及管路的尺寸。

7.3.6、所有的现场仪表和壁挂式控制箱的终端接线处配管并配有金属软管和专业接头。

7.3.7仪表安装工程施工工艺要求

7.3.7.1 仪表设备基础制作：

仪表盘柜，如控制柜、DCS柜、操作台等均需制作基础，基础均采用10#槽钢制作。基础槽钢制作应成框状，用电焊焊接，完成后用角砂轮机把表面磨平。槽钢基础的固定用与预埋件焊接或用膨胀螺栓固定方式，用水准仪找平找正后固定牢固并用扁钢做可靠接地。成排固定的盘柜制作基础时，总长度要在理论计算的基础上加根据盘柜接缝数量所计算的系数，以免造成盘柜就位后基础长度不够。电气、仪表盘柜安装在有架空地板的室内，基础槽钢需要架空，基础框架要有足够的支点，能够承受盘柜的重量，并且牢固可靠、符合图纸及规范要求。基础槽钢应至少比地面高50mm。基础完成后应除锈、刷漆，并做好防水。

7.3.7.2 仪表盘、柜、箱的安装：

安装时首先确认设备箱号，开箱检查外观是否合格，附件、资料是否齐全，并做好开箱检查记录。盘柜吊装就位时要采取防护措施，防止掉漆、碰撞现象发生。控制室、配电室、传动室等盘柜安装密集的场所，安装前要做好门窗封闭，以防盘柜损坏和元件丢失。现场安装的盘箱，安装后要及时上锁并采取防水防尘措施，盘柜开始安装后，施工现场必须设有专职保卫人员，精密仪器、仪表、计算机等设备，必须放置在温度、湿度适宜的仓库内保管，待现场完全具备安装条件或使用前再进行安装。在施工中还应该注意做到：盘柜间缝隙不大于1mm，水平度、垂直度不大于1.5mm/m，不平度准许偏差1mm/m；配电箱、操作箱、检修电源箱、接线箱、变送器中心距地面1.3米并且检修操作方便，环境良好；填写好施工安装检测记录；需系统单独接地的盘柜如DCS等要根据安装要求加装橡胶绝缘垫和使绝缘螺栓固定以保证其接地的独立；

7.3.7.3 仪表电缆敷设：

电缆敷设前首先要作好绝缘测试和直流电阻检查并做好记录。然后要按系统图到现场详细查看具体走向和用电设备等的布置，用集中敷设的方法，列出有电缆走向、种类、规格型号及起始点的电缆敷设表并写出切实可行的施工方案后再进行施工，以便提高工作效率。

电缆敷设时要尽量避免交叉，进入控制室入口处时不要混乱，仪表缆（如电机测温测速等电缆）、信号缆、控制缆要与动力缆分层敷设或隔离加盖。各种计算机接口用及前置机屏、MCC柜、服务器之间的连接通讯总线电缆、光缆敷设时应尤为注意符合设计要求，不可避免交叉时应以垂直角度交叉。活动地板下的电缆要各自形成路径，相互保持距离。电缆标号要清晰、准确、牢固，盘柜内电缆应排列整齐美观，通讯电缆端头应注意保持清洁干燥。

7.3.7.4现场仪表安装：

现场仪表的安装应在无土建交叉施工、管道专业基本完成，现场范围内没有较大设备起重搬运，车间门窗基本封闭，不会有漏水、积水，地面完成的条件下开始安装，安装后采取防尘、防潮措施。仪表的安装位置应和设计图纸要求相符，若图纸设计与现场施工发生冲突时，应报请招标方主管人员一起根据规范和仪表安装说明确认仪表位置。特殊仪表的安装如：称重传感器等，安装前要仔细阅读安装说明，由具有相关安装经验的人员负责保证安装无误。在管道安装的仪表（如自控阀门、流量计、孔板等）要与管道专业密切配合，同期施工，由仪表专业人员确认安装位置、安装方向、安装是否符合要求，工艺管道的抛光管、润滑油管、液压油管、热油管上的仪表取源部件要在管道施工的同时进行开孔、焊接，以避免管道中残留杂物。

仪表安装后位号和标志要清楚，产品说明书、合格证等随机文件要保存完好。仪表信号电缆的接线要求标志有与图纸一致的线号，接线头要接管形或y形绝缘冷压端子，接线牢固、接线方式要与图纸和产品说明使用手册要求一致，如国发现有接线图与产品说明书不符现象，要及时与招标方现场负责人员核对确认再接线。仪表安装完毕要可靠加封，特别是可调部分的旋钮、开关等，防止他人乱动和丢失。

7.3.7.5导压管的敷设：

在工艺管道，设备安装完成，检测取样点和仪表一次阀门位置确定后，依据施工图和现场实际情况规划布置导压管的走向和排列顺序，其规划原则应以路径短，弯曲少，排列不交叉，并严格保证坡度。支架间距，按水平管段1—1.5M，垂直管段1.5—2.0M均匀布置敷设并应牢固美观。具体施工方法可参照《化工仪表安装图册》和油气管路施工方案。

7.3.7.6接地系统：

各接地系统要相对独立，变压器工作接地、电力保护接地、 DCS接地系统要分开,接地线自成系统连接到接地极或接地铜板上；用不小于M12的热镀锌螺栓连接固定，固定应在回填土之前进行，断开检测点不少于2点（仪表DCS应设接地检查井），接地极间距不小于5米。所有信号屏蔽电缆的屏蔽接地均在控制柜侧一端接地。

7.3.7.7 检查接线：

接线前必须先对所接电缆、进行绝缘电阻、直流电阻检查，确认无误后方可接线，控制电缆头宜采用热缩管热缩，芯线用尼龙扎带绑扎成束，备用线不得剪断，绑到线束最高处。线号用异径管电子打号机打印成规格相同数字、字母，完整清晰的号码管，套到相匹配的导线上，所有合股导线应压端子接到相应的端子。安装过程中作好必要的试验检测，并作好详细的试验报告和检测记录。

7.3.7.8气动管路安装

气源主管已由工艺管道施工完成，用手电钻开孔器开孔，清除毛刺后焊接终端接头，开孔时应在主管上方或与上方成45°角。气动管路所用阀、件一般选用标准管螺纹、卡套、快插方式连接。

7.3.8 仪表调试

7.3.8.1  投标方须配备一定的调试人员

其中仪表系统至少保证专业技术人员1人、工人2人配合调试，配备人员必须满足24小时参与调试的要求。未经招标方许可，不得随意变更或调离有关人员。

7.3.8.2  调试的范围和职责

投标方要至少完成下列工作：

7.3.8.2.1  各系统的分步试运、单机调试项目由投标方负责，在设备安装结束后与招标方一起进行设备投入前的检查和整定，试验和试运工作。

7.3.8.2.2  整体启动调试工作由招标方负责，投标方配合完成。

7.3.8.2.3  投标方应遵照国家有关标准和颁布的规程及合同，完成所承担的单体调试、分系统调试工作，并保证调试的工期，安全和质量。

7.3.8.2.4  投标方要在遵照供货商调试标准下，负责单体调试和分步试运工作并组织实施方案和措施。编制相关的调试进度网络图。

7.3.8.2.5  配合整套启动工作及整套启动后的各项试验工作。

7.3.8.2.6  向招标方单位提供调试报告。

- 第八章 交货期

- 8.1交货期：

合同生效后整机70天（日历天）

- 8.2交货地点：

广东省湛江经济技术开发区东海大道313号

- 第九章 招标

- 9.1招标办法：

9.1.1本次招标采用国内公开招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

9.1.2本次招标的评标采用综合评分法，商务、技术、价格部分权重为100分。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好及综合实力强的中标人。

9.1.3评标分为商务、技术、价格评审。得分最高的投标方推荐为第一中标候选人，次高者推荐为第二中标候选人。

9.1.4参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施中华人民共和国招标投标法办法》及有关招标的其他法规，以确保评标的公平、公正。

- 9.2评标委员会：

9.2.1评标委员会组成

本次招标的评标委员会依法由5位评委组成。

9.2.2职责

评标委员会负责全部的评审工作。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标方的项目工作人员组成，负责整理、记录等工作。

- 9.3评标程序：

9.3.1. 开标和评标过程：

9.3.1.1开标和评标过程将按以下几个步骤进行：

（1）投标方递交投标文件

（2）检查投标文件密封性

（3）对商务卷、技术卷投标文件公开开标。

（4）商务评审、技术评审

（5）汇总商务得分和技术得分，计算出各有效投标文件的商务、技术总得分。

（6）汇总商务得分、技术得分和价格得分，计算综合得分并从高到低排序。

（7）出具评标报告并推荐两名中标候选人

9.3.1.2在评标过程中发现投标文件有疑问或有问题时，评标委员会可要求投标方给予澄清。但这种澄清不应使其他投标方处于不公平的地位。澄清答复应以书面形式加盖章或授权代表签字回复。

9.3.1.3评标委员会将审查实质参加投标的单位数量是否符合3家最低人数要求，如出现参加投标单位数量不足，则本次招标失败，招标方有权重新组织招标。

- 9.4价格评审：

9.4.1评标委员会将审核投标方的各项报价和总体报价是否清楚、完整，若发现投标方报价有不清楚、不完整的地方，允许投标方澄清，对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标方，将取消其资格。

9.4.2评标委员会对进入价格评审的入围投标方进行价格评分。

9.4.3价格评审的原则如下：

- 投标方若递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，将取消其价格评审资格。

- 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数额小者为准。

- 分项明细报价中，当单价与分项明细的乘积之和与合价之间不一致时，以数额小者为准。除评标委员会认为有明显的小数点错位外。

- 报价汇总中，各项累计数字与投标总价不一致时，以数额小者为准。

- 投标方声明将总价变更时，必须提供对应调整价格后的全部分项明细价格，否则将被视为同比例下降综合包干单价。

- 根据上述价格评审原则计算得出评标总价。

- 按上述修改错误的方法，调整投标文件中的报价。修正后的价格将做为签订合同的依据，如果投标方不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

9.4.5评标价的计算

价格得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价（修正后）最低的投标总报价（含可抵扣增值税价）为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标方的价格得分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格得分分值

- 9.5计算综合得分：

综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。

- 9.6分值分配：

评分总值为100分，商务、技术及价格得分分值设置如下：

| 分值 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100 | 23分 | 47分 | 30分 |

- 9.7 推荐中标候选人：

评标委员会按投标方综合得分由高到低的顺序排出各投标方的名次。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标总价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）；（3）商务得分（由高到低）。如以上均相同，则由评标委员会投票确定排名。评标委员会将推荐综合得分排名第一名的投标方为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标方为第二中标候选人。投标结果提交招标方审议确定。

- 9.8审定中标人：

9.8.1招标方将把合同授予评标委员会推荐的第一中标候选人，条件是该投标方经进一步审查能满意地履行其合同义务。

9.8.2中标人确定后，由招标方发出《中标通知书》，并由招标方向未中标的投标方退回投标保证金。

9.8.3若第一中标候选人因自身原因导致被取消其中标资格，则中标候选人顺序，按得分排名先后顺序依次上升替补确定，或招标方重新组织招标。

- 附件一：投标分项报价表

一、投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                            货币单位：人民币/元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （不含可抵购增值税价） | 投标报价 （含可抵购增值税价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制胶釜 |  |  |
|  | 缓冲罐 |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |
|  | 供胶泵 |  |  |
| 2 | 电气、仪表控制系统 |  |  |
| 3 | 氮气发生器 |  |  |
| 4 | 真空系统 |  |  |
| 5 | 环烷油储罐系统 |  |  |
| 6 | 制胶平台 |  |  |
| 7 | 模温机 |  |  |
| 8 | 管道（胶、导热油） |  |  |
| 9 | 备件:含一台胶泵（带电机）和一台模温机油泵. |  |  |
| 10 | 安装调试、培训服务费 |  |  |
|  | 运杂费 |  |  |
| 投标总价（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） （不含可抵扣增值税） |  | 小写： 大写： |  |
| 投标总价（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） （含可抵扣增值税） |  | 小写： 大写： |  |

表1               专用工具一览表

| 序号 | 工具名称 | 用途 | 规格型号 | 精度 | 数量 | 单价 | 小计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2      主 要 备 品 备 件 及 易 损 件 清 单

| 名称 | 规格型号 | 图号或编号 | 制造厂商 | 材料 | 数量 |  | 单价 | 小计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 在机数量 | 备用数量 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件二：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货周期 | 投标方供货周期70天内得2分，60天内的3分，50天内得4分，40天内得6分，30天内得9分。 | 9分 |
| 2 | 企业业绩 | 1、提供近3年同类的性能指标等不低于标的产品的销售案例（按原材料配方2T制胶量制胶时间不超过4.5小时（从投料至出完料）），每提供一个有效案例得2分，最高得 8 分。 2、要求提供合同首页、设备清单所在页、签字盖章页及显示项目内容的相关页复印件（加盖投标方公章）。 | 8分 |
| 3 | 银行资信等级 | 投标方有基本开户行的银行资信等级评价，根据评价状况给分，AAA级得2分，AA级得1分，A级及以下的不得分。 | 2分 |
| 4 | 企业 财务状况 | 1.提供近三年（2017年～2019年）经会计师事务所审计的审计报表的得1分； 2.投标方连续3年盈利的得2分，2年盈利的得1分，1年盈利的得0.5分，没有盈利的不得分。 注：提供经会计师事务所审计的审计报表（主要包括资产负债表、损益表、现金流量表及报表附注等）。 注：投标方评标时提供资料原件查验，不提供原件的不得分。 | 3分 |
| 5 | 投标文件 编制质量 | 投标文件编制规范、内容齐全得1分，投标文件编制较规范、内容较齐全得0.5分，投标文件编制、排版印刷、内容齐全性都较差0分。 | 1分 |
| 合 计 |  |  | 23分 |

- 附件三：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 1.根据投标方设计方案是否符合本项目要求、是否合理可行，技术路线运用范围是否广泛、成熟，进行横向比较：技术方案总体评价优秀的得7分，良好的得4分，一般的得2分，较差的得0.5分，不提供的不得分。 2.提供应用在本项目且投标单位具有自主知识产权的专利技术的，每项得1分，最高得3分。（需提供证明材料，复印件加盖公章，评标时提供资料原件查验，不提供原件不得分。） 3.提供工艺系统图、总平面布置图的得2分，不提供的不得分。 | 12分 |
| 2 | 技术特性、结构特点 | 1. 对投标方技术数据中技术先进性、成熟性、稳定性、可维修性、品牌知名度等进行横向比较：优秀的得6分，良好的得4分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供不得分。 2.对投标方技术数据中整体设备结构、材质及工艺进行横向比较：优秀的得6分，良好的得4分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供不得分。 | 12分 |
| 3 | 运行特性、控制系统等 | 1. 对投标方技术数据中运行可靠性、运行经济性、检修维护的方便性进行横向比较：优秀的得6分，良好的得4分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供不得分。 2. 对投标方技术数据中控制系统适应性、可靠性进行横向比较：优秀的得6分，良好的得4分，一般的得1分，较差的得0.5分，不提供不得分。 | 12分 |
| 4 | 重要部件及原材料 | 原材料及部件采用国际知名品牌的得4-5分；原材料及部件采用优质产品，质量过关，符合国家标准，得3-2分；原材料及部件选用质量过关，得2-1分；没有提供主要部件的厂家、产地，不得分。 | 5分 |
| 5 | 质保期 | 投标方承诺质保期1年得1分，每增加半年加1分。 | 3分 |
| 6 | 技术服务及售后服务 | 1、技术服务及售后服务方案较好2分，其余0-1分。 2、响应时效≤24小时得1分。 | 3分 |
| 合 计 |  |  | 47分 |

- 附件四：技术参数汇总表

说明：请仔细填写本表，数据必须与投标文件一致，如不一致以此表为准。说明：如此表中行数不足，请自行添加。

招标参数表

| 序号 | 招标参数 |  |  | 投标参数（投标方填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3m³制胶釜 | 釜体容量/数量 | 3m³/2套 |  |
|  |  | 配内筒体（内径*高*板厚） | 筒体1500×1500×8， |  |
|  |  | 上下封头 | 上下封头1500×8，材质SUS304 |  |
|  |  | 筒体内表面处理 | SUS304不锈钢 精抛 |  |
|  |  | 加热盘管材质/型号 | SUS304不锈钢 /Φ76*3 |  |
|  |  | 搅拌电机 | 变频电机55KW |  |
|  |  | 搅拌主轴材质/直径 | SUS304不锈钢 /Φ120 |  |
|  |  | 搅拌轴密封型式 | 机械密封 |  |
|  |  | 搅拌桨叶型式/材质 | 专用螺带/ SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 搅拌减速机品牌 | 国茂\通力 |  |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |  |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 不锈钢304，3mm |  |
| 2 | 3m³缓冲釜 | 釜体容量/数量 | 3m³/2套 |  |
|  |  | 配内筒体（内径*高*板厚） | 筒体1500×1500×8， |  |
|  |  | 上下封头 | 上下封头1500×8，材质SUS304 |  |
|  |  | 筒体内表面处理 | SUS304不锈钢 精抛 |  |
|  |  | 加热盘管材质/型号 | SUS304不锈钢/Φ76*3 |  |
|  |  | 搅拌电机 | 变频电机55KW |  |
|  |  | 搅拌主轴材质/直径 | SUS304不锈钢 /Φ120 |  |
|  |  | 搅拌轴密封型式 | 机械密封 |  |
|  |  | 搅拌桨叶型式/材质 | 专用螺带/ SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 搅拌减速机品牌 | 国茂\通力 |  |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |  |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 不锈钢304，3mm |  |
| 3 | 胶料过滤器（泵前） | 过滤网 | 50目/不锈钢滤网 |  |
|  |  | 材质 精抛光 | SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 过滤面积（㎡） | 0.03 |  |
|  |  | 最大流量 | ≥4m³/h |  |
|  |  | 进出口口径/法兰连接 | 80 |  |
|  |  | 密封圈材料 | 氟橡胶/四氟 |  |
|  |  | 加热夹套 | 外套Φ219 内套Φ180 |  |
|  |  | 加热夹套材质 | 外套碳钢，内套SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 数量 | 4套 |  |
| 4 | 胶料过滤器（泵后） | 过滤网 | 200目/不锈钢滤网 |  |
|  |  | 材质 精抛光 | SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 过滤面积（㎡） | 0.31 |  |
|  |  | 最大流量（㎡） | ≥4m³/h |  |
|  |  | 进出口口径/法兰连接 | 80/50 |  |
|  |  | 密封圈材料 | 氟橡胶/四氟 |  |
|  |  | 加热夹套（板厚） | 外套Φ219 内套Φ180 |  |
|  |  | 加热夹套材质 | 外套碳钢，内套SUS304不锈钢 |  |
|  |  | 数量 | 4套 |  |
| 5 | 供胶泵 | 品牌/产地 | 国产主流品牌 |  |
|  |  | 变频电机功率 | ≥5.5KW |  |
|  |  | 最大流量（m³/h） | 4 |  |
|  |  | 数量 | 4套 |  |
| 6 | 导热油温度控制阀 | 温度自动控制阀 | 5-6套 |  |
|  |  | 手动阀控制数量 |  |  |
| 7 | 阀门 | 出胶电动自动控制阀 |  |  |
|  |  | 胶水切换手动阀 |  |  |
|  |  | 手动阀控制数量过滤器前后手动控制阀 |  |  |
| 8 | 氮气发生器 | 流量 | 10m³/h |  |
|  |  | 氮气纯度 | 99% |  |
|  |  | 储气罐 | 1m³ |  |
|  |  | 数量 | 1套 |  |
| 9 | 真空系统 | 品牌/产地 | 国产主流品牌 |  |
|  |  | 功率 | 5.5KW |  |
|  |  | 缓冲罐 | 1m³ |  |
|  |  | 数量 | 1套 |  |
| 10 | 导热油系统 | 电加热功率 | ≥230KW |  |
|  |  | 导热油管道 | DN100（无缝钢管） |  |
|  |  | 硅酸铝棉保温厚度 | 50mm |  |
|  |  | 外层包覆材料及厚度 | 铝合金板材，0.6mm |  |
|  |  | 导热油连接方式 | 法兰 |  |
|  |  | 数量 | 1套 |  |
| 11 | 控制系统 | 配电柜数量 |  |  |
|  |  | 电气元件品牌 | 施耐德 |  |
|  |  | 控制模式 | 自动控制 |  |
|  |  | 触摸屏 | 1块17寸 |  |
|  |  | PLC | 西门子 |  |
|  |  | 变频器/数量 | 西门子/8 |  |
| 12 | 环烷油储罐系统 | 储罐容积/材质、厚度 | 40m³/SUS304不锈钢 8mm |  |
|  |  | 环烷油管道 | SUS304不锈钢 DN40 |  |
|  |  | 环烷油泵功率 | 4KW |  |
|  |  | 预加热罐容积/材质、厚度 | 1m³/SUS304不锈钢 5mm（带气动搅拌） |  |
|  |  | 预加热罐加热方式 | 导热油 |  |
|  |  | 控制方式 | 自动控制 |  |
|  |  | 预加热罐称重模块品牌/产地 | 国产主流品牌 |  |
|  |  | 预加热罐自动放料阀（气动）品牌/产地/数量 | FESTO、SMC/2 |  |
|  |  | 数量 | 1套 |  |
| 13 | 制胶平台 | 平台尺寸与层高 | 长10m，宽5m，2层设计，制胶釜安装于3楼，缓冲釜安装于2楼 |  |
|  |  | 平钢板材质型号 |  |  |
|  |  | 立柱材质型号 |  |  |